Lab 3: Thiết kế các mạch tổ hợp

1. Mục tiêu của bài thí nghiệm

Bài thí nghiệm này giới thiệu về phần mềm Quartus II, tổng quan về quy trình thiết kế số với FPGA. Quy trình thiết kế được minh họa từng bước qua việc sử dụng phần mềm Quartus II để triển khai một mạch đơn giản trên KIT FPGA.

- Thiết kế: Mạch logic mong muốn được mô tả bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng hoặc bằng sơ đồ mạch.

- Tổng hợp: Công cụ tổng hợp tổng hợp mạch thành một tệp netlist trong đó đưa ra các thành phần logic cần cho mạch cùng các kết nối giữa các thành phần logic.

- Mô phỏng chức năng: Mạch đã tổng hợp được kiểm tra để phân tích tính chính xác về chức năng; trình mô phỏng không quan tâm đến vấn đề thời gian.

- Lập trình và cấu hình: Mạch logic mong muốn được triển khai trên FPGA thực tế bằng chương trình nạp và cấu hình FPGA.

2. Các kiến thức cần trang bị trước khi thực hiện bài thí nghiệm này

- Cơ bản về thiết kế số

- Cơ bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog bao gồm

  - Các loại module Verilog: Structural, Behavioral, Dataflow

  - Khai báo biến, hằng và tham số

  - Các kiểu dữ liệu: wire, reg

  - Cách chạy mô phỏng với testbench

- Nắm rõ các sử dụng KIT LP-2900

3. Các kiến thức và kỹ năng sẽ có được sau khi hoàn thành thí nghiệm

- Biết cách tạo một dự án trên phần mềm Quartus II.

- Biết cách tổng hợp mạch logic từ mã Verilog dùng trình tổng hợp tích hợp sẵn của Quartus II.

- Biết cách thực hiện mô phỏng cho mạch logic.

- Biết cách gán chân cho FPGA để đưa các tín hiệu vào ra mạch logic nối với các chân trên FPGA.

- Biết cách nạp và cấu hình cho FPGA

4. Nội dung

Bài 1: 2-bit wide Full Adder/Substracter. Bộ cộng/trừ đầy đủ này sẽ thực hiện phép cộng/trừ phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển. Nếu tín hiệu control = 0, mạch thực hiện phép cộng, ngược lại mạch sẽ thực hiện phép trừ. Đầu vào 2-bit A và B, c_in, control, đầu ra 2-bit result, c_out.

a. Hãy thiết kế mạch bộ cộng/trừ đầy đủ 2-bit trên (Có thể sử dụng bất cứ loại module nào: Structural, Dataflow, Behavioral)

b. Với testbench cho sẵn, hãy chạy mô phỏng và so sánh kết quả thu được với bảng chân lý. (Giả sử rằng module có tên là full_adder_substracter, nếu không hãy đổi tên thành module của bạn và kiểm tra các đầu ra và đầu vào tương ứng)

c. Triển khai chương trình trên KIT bằng cách sau: Hai số A, B đầu vào được gán vào 4 switch từ SW1 đến SW5 (Tức gán A[1] cho SW1, A[0] cho SW2 và tương tự cho B), bit nhớ đầu ra gán vào SW5. Tín hiệu control được gán vào SW6. Đầu ra kết quả result và bit nhớ c_out được gán vào từ LED L10-L12 (Tức gán bit nhớ cho LED L10, Y[1] cho L11 và Y[0] cho L12). (Bắt buộc thực hiện – 10 điểm)

5. Yêu cầu file submit

Bỏ tất cả các file và folder sau vào 1 folder duy nhất và nén lại. Đặt tên: Tên sinh viên_Labx_Tên lớp.rar, trong đó x là tên bài thí nghiệm.

Ví dụ: LeVanThuan_Lab3_TDH1-K13.rar.

Folder submit có chứa:

- File báo cáo .pdf có chứa: ý tưởng thực hiện, sơ đồ mạch sau khi tổng hợp, …

- Folder Project (chứa mã nguồn, testbench, binary .sof)

- File ảnh .jpg chụp ảnh màn hình kết quả testbench. (Nếu file ảnh không chứa hết tất cả trường hợp testbench thì phải copy ra file text và nộp cùng). Hoặc copy kết quả vào file báo cáo

- File ảnh .jpg chụp ảnh một số kết quả chạy trên KIT

Nếu phát hiện các sinh viên có bài giống hệt nhau, thì các sinh viên đó nhận điểm 0, bất kể là chép bài hay cho bạn chép bài.

Buộc phải nộp cả folder Project Verilog. Không chấp nhận nộp chỉ có file code.