Lab 7: Thực hành thiết kế bộ đếm Gray code có điều khiển

1. Mục tiêu của bài thí nghiệm

Bài này thực hiện bộ đếm Gray code có điều khiển bằng nút nhấn sử dụng máy trạng thái hữu hạn. Mạch điện được thực hiện thông qua lập trình Verilog HDL chạy trong Quartus II và trên bo mạch LP-2900. Đầu vào được điều khiển thông qua các nút ấn, các trạng thái của bộ đếm được hiển thị trên các đèn LED và LED 7 thanh.

2. Các kiến thức cần trang bị trước khi thực hiện bài thí nghiệm này

Bảng biểu diễn chức năng yêu cầu máy trạng thái, flip-flops, module hỗn hợp (structural, behavioral and dataflow), hiểu cấu trúc và cách viết một chương trình Verilog HDL ở mức thông thạo.

3. Các kiến thức và kỹ năng sẽ có được sau khi hoàn thành thí nghiệm

- Sinh viên hiểu nguyên lý và thực hiện được bộ đếm Gray.

- Sinh viên hiểu được cách thực hiện một bộ đếm sử dụng máy trạng thái hữu hạn (FSM)

- Cách thực hiện thiết kế từ những yêu cầu đặt ra,

- Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ thiết kế mạch Quartus II, phân tích, tổng hợp, và đánh giá kết quả.

- Thực hiện nạp code và cấu hình trên KIT để thực hiện chức năng của chương trình

4. Nội dung

Mã Gray – đặt theo tên của Frank Gray, là một hệ thống ký số nhị phân, trong đó hai giá trị liên tiếp chỉ khác nhau một chữ số. Lúc đầu, mã nhị phân phản xạ được phát minh với mục đích ngăn ngừa tín hiệu ngõ ra không chính xác của các bộ chuyển mạch cơ điện. Ngày nay, mã Gray được sử dụng rộng rãi để sửa lỗi trong những phương tiện liên lạc bằng số, ví dụ như truyền hình kỹ thuật số mặt đất và một vài hệ thống truyền hình cáp.

Thiết kế bộ đếm Gray 3-bit có điều khiển bằng phương pháp Finite State Machine (FSM). Trạng thái ban đầu và sau khi reset là 000.

Yêu cầu: Đầu vào là 2 nút nhấn tích cực mức cao PS3 và PS4. Khi bấm nút PS3 thì bộ đếm sẽ nhảy lên 1 đơn vị.

Ví dụ bộ đếm đang ở trạng thái 000, sau khi bấm nút PS3 1 lần thì trạng thái sẽ là 001. Sau khi đếm đến 100 mạch sẽ quay về trạng thái 000.

Khi bấm phím reset PS4, trạng thái bị trở về 000.

Đầu ra: Hiển thị trạng thái đầu ra 3-bit bằng 3 LED 7 thanh liên tiếp (chọn 3 LED 7 thanh liên tiếp bất kỳ).

Để hiển thị trên nhiều LED 7 thanh 1 lúc cần áp dụng kỹ thuật quét LED (ON/OFF) như trong môn Vi điều khiển vì tại 1 thời điểm chỉ có 1 LED 7 thanh sáng. Khi 1 LED sáng thì các LED khác sẽ tắt. Tuy nhiên để có thể thấy được 3 LED cũng sáng thì tần số ON/OFF cần lớn hơn tần số chớp tắt mà thị giác con người có thể nhận thấy được.

Tham khảo cách làm tại: https://www.fpga4student.com/2017/09/seven-segment-led-display-controller-basys3-fpga.html

Viết testbench để kiểm tra bộ đếm Counter trên.

Giản đồ trạng thái của bộ đếm Gray 3-bit:

5. Yêu cầu file submit

Bỏ tất cả các file sau vào 1 folder duy nhất và nén lại. Đặt tên: Tên sinh viên_Labx_Tên lớp.rar

Ví dụ: LeVanThuan_Lab7_TDH1-K13.rar.

Folder submit có chứa:

- File báo cáo .pdf (chứa thiết kế) + ảnh gán chân Pin Assignment

- Folder Project (chứa mã nguồn, testbench, binary .sof)

- File ảnh .jpg chụp ảnh màn hình kết quả testbench (chỉ cần viết testbench cho bộ đếm Gray). Nếu file chụp ảnh không cover hết các test case, cần copy thêm hết các test case vào trong file text và gửi kèm.

- File video quay lại kết quả trên KIT.

Nếu phát hiện các sinh viên có bài giống hệt nhau, thì các sinh viên đó nhận điểm 0, bất kể là chép bài hay cho bạn chép bài.

Buộc phải nộp cả folder Project Verilog. Không chấp nhận nộp chỉ có file code.